QBlade(ver.0.963)を用いた

数値解析マニュアル

基礎編 (β版)

Creative Commons License

Wind Turbine Generator Paper Model by Kazuyoshi WASEDA is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 4.0 国際 License.
http://www.kobe-kosen.ac.jp/~waseda/wtgpapermodel/index.htmlにある作品に基づいている。
このライセンスで許諾される範囲を超えた利用の可能性については以下のアドレスもご覧下さい。 http://www.kobe-kosen.ac.jp/~waseda/wtgpapermodel/index.html

注意！！

この教材は本格的な風力タービンの開発を目的としたものではなく、主に実験の精度は求めずに、風力タービンの開発の全体像をつかんだり、風力タービンの開発プロセスを通してエンジニアリングの仕事のイメージをつかむことに注力した教材です。

本研究の一部は，科学研究費助成金(若手研究(B)25871037：2013～)の助成を受けて行われています．

本研究の一部は神戸高専機械工学科早稲田研究室の卒研メンバー(学生)によって開発されています。

2017　Waseda Lab.

1.実験データ（パラメーター）の取得

(1)準備

・ペーパークラフト風車

・家庭用扇風機

・メジャー(2m程度)

・タコメーター (非接触型)

軸に反射シールを貼っておく

・風速計

・USB（Web）カメラ or スキャナー or デジカメ

・表計算ソフト（テンプレートファイル：2016514-blade_parameter.xlsx）

(2)作業手順

(a)風速の計測

・風車なしで各距離における風速を計測しておく

(b)初期形状（対称翼型）の風車回転数の測定およびレイノルズ数の計算

・各風速における風車の回転数を測定し、レイノルズ数を計算で求める。

表計算ソフト用テンプレート に(a)～(b)で計測した値を代入しレイノルズ数（Reynolds数）を求める。

対称翼型の風車回転数の測定

2. 初期形状（対称翼型）の翼型断面形状の取得

# (1)必要材料

・ワイヤータイ(最低150mm)

・テープ

# (2)作成方法

(a) ワイヤータイを巻きつける

(数値(75mm)は中心からの距離であり任意である)

(b)翼に合わせてワイヤータイを曲げテープでとめる

(c)ワイヤータイを抜く

3. 翼型形状の改良および改良後（非対称翼型）の翼型断面形状の取得

(1) 翼型形状の改良

・（出来るだけ高回転の形状を目指し）ペーパークラフトの翼断面を変形させる

形状変更例

↓↓↓↓↓

(2)初期形状（対象翼型）と同様の作業1.(2)(b)～2.をする。

（回転数測定→ワイヤータイ,テープを用いて翼断面形状取得）

改良後の翼型の風車回転数の測定

4.翼型断面形状画像の取得

(1)準備物

・画像解析ソフト　ImageJ（https://imagej.nih.gov/ij/）

with　plug-in Webcam capture

・USB（Web）カメラ（UVC規格のもの）

・（必要に応じて）方眼紙

・（必要に応じて）三脚

※ USB（Web）カメラがなければ、スキャナー or デジカメなどで画像を取り込んでもかまわない。

(2)機材の準備

・ImageJの準備

(1)ImageJをダウンロードし、インストールする。

(2)ImageJのWebページのPluginsページから、Webcam Captureプラグインをダウンロード＆解凍し、所定のフォルダに解凍したWebcam Captureプラグインをフォルダごとコピーする。

・方眼紙の上にUSB（Web）カメラを置く（カメラが真下に向くように設置）

三脚

方眼紙

USB（Web）カメラ

USB（Web）カメラ準備例

(3)ImageJを起動する

ダブルクリック

↓↓↓↓↓

(4)Plugins → Webcam Capture → IJ webcam pluginを選択する →「OK」

(5)ワイヤータイで型取りした断面形状2種を方眼紙の上に置く

↓↓↓↓↓

(6) Rectangular ツールを選択し前縁から後縁までマウスで選択(囲む)する

平行がとれていない場合にはワイヤータイを回転させる！

前縁と後縁がちょうどRectangularの上下中央の□とそろうように（図中矢印）！

(7) Image → Duplicate （ショートカットキーは「Ctrl+Shit+D」）　→「OK」

(8) Image → Adjust → Size でWidth → 1200 とする（PCの画面解像度に		り適宜調整）。

(9) File→ Save As から BMP を選択し保存する(例:M1Axx-airfoil-1.bmp)

M1Axx-airfoil-1.bmp

(10)　改良後の翼型に対しても同様に(6)～(9)の作業をする。

(Rectangular ツールを選択し前縁から後縁までマウスで選択(囲む)する)

Image → Duplicate （ショートカットキーは「Ctrl+Shit+D」）　→「OK」

Image → Adjust → Size でWidth → 1200 とする（PCの画面解像度により調整する）。

File→ Save As から BMP を選択し保存する(例:M1Axx-airfoil-2.bmp)

M1Axx-airfoil-2.bmp

5.解析を行う

- QBladeを起動する

ダブルクリック

↓↓↓↓↓

（画面最大化でウィンドウを表示）

- 赤枠内ボタンをクリックする

- Showをチェック

↓↓↓↓↓

- Splineの線が見難くい場合はStyleをクリックし、線の色や線の太さを変える

- View → Load background Image を選択する

- 「4.翼型断面形状の取り込み」で保存した解析用画像を選択する（まずは、「M1Axx-airfoil-1.bmp」）

- 選択した画像が背景に表示される

- 背景の画像に重なるように○印をドラッグする

後縁（1.0付近）は操作しない

前縁（先端）はできるだけ操作しない

- 下部「Spline foil」を選択した後、赤枠内ボタンをクリック （Splines → Store Splines as Foil を選択でも可）（スプライン曲線によってトレースした形が翼型座標として保存される）

- 「2 Spline foil」をクリックし選択した後、Foil → Renameを選択

- 名前を入力（airfoil-1）して OK を押す

- View → Clear background Image を選択する

- 線が分かりにくければ、Styleを選択し、線の太さや形状を変える。

- 改良後の翼型にも(4)～(11)を同様に作業する

View → Load background Image を選択する

- airfoil-1のチェックをはずし、Spline foil　にチェックを入れる

背景の画像に重なるように○印をドラッグする

前縁（先端）はできるだけ操作しない

後縁（1.0付近）は操作しない

下部「Spline foil」を選択した後、赤枠内ボタンをクリック

「3 Spline foil」をクリックし選択した後、Foil → Renameを選択

View → Clear background Image を選択する

Spline foilのチェックをはずず

- 必要に応じて、線の色や太さを変える

トレースが終わった2種の翼型！

---------------------- 翼型形状を整える ----------------------

(13)　下部のairfoil-1を選択し、Foil → Normalize the Foil を選択する(座標標準化→0～1.0の範囲に収まる。元々ずれていなければ、変化は見られない)

元々前縁と後縁がずれていなければ、このダイアログボックスは表示されない

↓↓↓↓↓

(14) 下部のairfoil-1を選択し、Foil →De-Rotate the Foil を選択し Overwrite 押す → 確認ダイアログがでる → Yes　(回転させて位置を補正)

↓↓↓↓↓

(15) 下部のairfoil-1を選択し、Foil → Refine Globally を選択する(座標の粗さを滑　らかにする)

(16)　Apply を選択した後 OK を押す

(17)　上書き確認ダイアログがでるので、Ok　→　Yes を押す

(18)　改良後の翼型についても(13)～(17)を同様に作業する。

図　省略

整えた後の、翼型形状2種

-------------------------- 解析開始 --------------------------

(19)　赤枠内を選択する

↓↓↓↓↓

(20)　airfoil-1を選択する

(21)　Analysis settings の New Polar をクリック（あるいはAnalysis → Define an Analysis を選択する）し、2.の対称翼型の実験によって得られたレイノルズ数を「Reynolds=」に入力する（この場合8650を入力）

※ 必要に応じて遷移係数を任意で指定する(例: 9 → 4 )

必要に応じて遷移位置を設定する

→

(22)Polars → Polar Graphs → Glide ratio vs. alpha を選択する

↓↓↓↓↓

(23) α(迎角)を変更し (0°～45°→-5°～30°)、Analyze を押し解析を開始する

※

解析中の画面

(24)　解析結果が表示される

(25)　airfoil-1 から airfoil-2 に変更し、 (21)～(24)と同様の手順で解析を行う

解析結果　2種

6.解析結果を出力する

(1)解析結果を保存し、印刷する。

・メニューの「View」→「Save View to Image File」でグラフを画像として保存下後印刷する。（M1Axx-result.bmp）

Windowsの（ファイル）エクスプローラーから「M1Axx-result.bmp」を開き、「Windowsフォト　ビューアー」メニューの「印刷」 → 「印刷」からプリントアウトする（「写真をフレームに合わせる」のチェックをはずす）。

(2)　 翼型形状を保存する。

・「Airfoil Design」を選択（赤枠のアイコン）し翼型形状2種類の「show」にチェックをいれ、画像として保存する。（ファイル名：M1Axx-design.bmp）

終了（時間に余裕があれば、別冊「最適形状の検討」をやってみる）

付録1:準備物

(1)ペーパークラフト風車

(2)家庭用扇風機

(3)メジャー(2m程度)

0.75[m]～1.25[m]まで0.25[m]間隔で印をつける

(4)タコメーター

タコメーター　　　　軸に反射シールを貼っておく

(5)風速計

(6)USB（Web）カメラorスキャナー or デジカメ

(7)WindowsPC

(8)ImageJ

(9)QBlade（Ver.0.963）

(10)表計算ソフト（Microsoftエクセル,LibreOffice Calcなど）

付録2:QBladeの解凍および、実行ファイルについて

圧縮ファイル(zip)　　→　解凍